ФОП Сакулич І.І.

Свідоцтво про державну реєстрацію

Серія В00 №086115 від 26.10.2004 року

Сертифікат архітектора

серія АР № 003632

Примірник №______

Детальний план

території для розміщення будівель сільськогосподарського призначення в мажах населеного пункту с. Лінці урочище «Червінково»

Ужгородського району

ПОЯСНЮЮЧА ЗАПИСКА

Замовник:		Виконавчий

комітет Киблярської

сільської ради

Головний архітектор проекту				_________		Сакулич І. І.

У Ж Г О Р О Д - 2 0 19 р.

Детальний план території для розміщення будівель сільськогосподарського призначення в мажах населеного пункту с. Лінці урочище «Червінково» Ужгородського району  розроблено на замовлення виконавчого комітету Киблярської сільської ради ФОП Сакулич І.І..

Проект розроблено згідно діючих норм і правил.

| Головний архітектор проекту | Сакулич І. І. |
| --- | --- |
| Проект розроблено авторським колективом у наступному складі: |  |
| Архітектурно-планувальна частина | Сакулич І. І., Гурин В. П. |
| Техніко-економічна частина | Опаленик Г. І. |
| Вулична мережа, транспорт, інженерна підготовка території | Химинець В. І. |
| Інженерне обладнання: | Дудла О. М. Вегеш І. В. Голиш М. В. |
| Охорона оточуючого середовища | Шукаль В. М. |

Проект розроблений за матеріалами топографічного знімання М 1:2000 виконаного ПП Закарпатський геодезично-кадастровий центр «Земля» в листопаді 2018 р. Система координат – УСК-2000. Система висот – Балтійська 1977 р. Горизонталі проведені через 1,0  метр.

Склад проекту

| № п/п | Назва матеріалів | Масштаб | Кількість примірників | На чому виконано |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| А. Графічні матеріали: |  |  |  |  |
| 1. | Схема розташування території у плані с. Лінці | М 1:10000 | 4 | карта |
| 2. | Опорний план території суміщений із схемою існуючх планувальних обмежень | М 1:1000 | 4 | зйомка |
| 3. | Проектний план території суміщений із планом червоних ліній | М 1:1000 | 4 | опорний план |
| 4. | Схема організації руху транспорту і пішоходів | М 1:1000 | 4 | проектний план |
| 5. | Схема інженерної підготовки території та вертикального планування | М 1:1000 | 4 | проектний план |
| 6. | Схема інженерних мереж, споруд і використання підземного простору | М 1:1000 | 4 | проектний план |
| 7. | Схема інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони) | Виконується другою чергою за окремим договором та завданням на проектування |  |  |
| Б. Текстова частина: |  |  |  |  |
| 1. | Пояснююча записка до проекту детального планування |  | 4 | Книга |

Примітка:

Оригінал креслень проекту, перший примірник пояснюючої записки зберігаються в архіві ФОП Сакулич І.І.

ЗМІСТ

Вступ													5

- Існуючий стан території

1.1	Розташування території у планувальній структурі міста			6

1.2	Існуюче використання території						6

1.3	Планувальні обмеження								7

- Архітектурно-планувальна організація території

2.1	Загальні умови територіального розвитку кварталу				8

2.2	Архітектурно-планувальне рішення						8

2.3	Функціональне зонування території						8

- Охорона навколишнього середовища

3.1	Загальні положення							          10

3.2	Повітряний басейн								          10

3.3	Водний басейн								          10

3.4	Грунти									          10

- Інженерне обладнання території							          11

- Техніко-економічні показники							          11

6.	 Додатки

6.1	Сертифікат архітектора

6.2	Рішення про надання дозволу на розроблення проекту

детального плану території

6.3	Завдання на розроблення детального плану території

6.4	Вихідні дані

6.5	Протокол засідання архітектурної містобудівної ради

6.6	Рішення про затвердження детального плану

Вступ

Детальний план території для розміщення будівель сільськогосподарського призначення в мажах населеного пункту с. Лінці урочище «Червінково» Ужгородського району виконано на замовлення виконавчого комітету Киблярської сільської ради згідно рішення Киблярської сільської ради від 27 квітня 2018р. на основі завдання на проектування розробленого у відповідності до ДБН Б.2.2-12:2018 "Планування і забудова територій".

При розробці, були використані такі матеріали:

- викопіювання з генерального плану;

- натурне обстеження території детального планування;

- план топографічного знімання М 1:1000;

- рішення про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки (додається).

Розроблення проекту детального планування виникло у зв’язку із такими змінами:

- нові діючі нормативні документи містобудівної політики;

- вирішення концепції перспективного розвитку території з визначенням чіткого зонування.

Розрахунковий період проекту 5 років (до 2024 р.).

Затверджений Киблярською сільською радою Детальний план території являється основним документом, що визначає подальший розвиток території.

Даний проект являється обов'язковим для всіх організацій , що здійснюють забудову на даній території і основою для вирішення всіх питань пов'язаних із використанням території в межах проекту.

В затверджений проект при відповідному обгрунтуванні можуть бути внесені зміни автором проекту, який розробив проект, та з дозволу органу, який затвердив його.

- Існуючий стан території планування

1.1 Розташування території у планувальній структурі

Проектована територія для розміщення будівель сільськогосподарського призначення  розміщена в північній частині с. Лінці  і займає площу 2,00 га.

Обмежена:

- з півночі – 2124883000:10:019:0028 землі запасу;

- з півдня –  землі запасу Киблярівської сільської ради;

- із заходу – землі запасу Киблярівської сільської ради;

- із сходу   – землі запасу Киблярівської сільської ради

2124883000:10:019:0007;

Проектована територія для розміщення будівель сільськогосподарського призначення в мажах населеного пункту с. Лінці урочище «Червінково» Ужгородського району. Відстань від ділянки до житлової забудови орієнтовно - 1 400 м., до центру села – 1800 м.

1.2 Існуюче використання території

а) Загальні відомості

Проектована територія для розміщення будівель сільськогосподарського призначення знаходиться в межах с. Лінці, північна частина села. Відстань від ділянки до житлової забудови орієнтовно - 1 400 м., до центру села – 1800 м.

На даний період часу територія незабудована.

б) Архітектурно-планувальна характеристика

Планувальну структуру території утворють існуючі грунтові дороги та сусідні земельні ділянки.

Ділянка примикає до дороги загального користування.

в) Благоустрій і санітарна характеристика мікрорайонів

Існуюча ділянка незабудована і незабезпечена інженерними комунікаціями.

Існуюча дорога веде до центру с. Лінці.

Територія озеленена за рахунок трав'яних покривів та дерев на ділянці.

1.3. Планувальні обмеження

Виявлення планувальних обмежень розповсюджених на територію базується на оцінці інженерно-геологічних та санітарно-гігієнічних умов, капітальності забудови, наявності на території факторів, які створюють обмеження для подальшого розвитку забудови території.

На основі проведеної оцінки інженерно-геологічних умов виявлено, що територія відноситься до сприятливої для будівництва двоповерхової адміністративної будівлі з кімнатами відпочинку та підвалом, складу готової продукції, холодильника, гаража-навіса, прохідної з вагами, двох цехів по переробці та зберіганню сільськогосподарської продукції, цеху по переробці та зберіганню сировини, складу запчастин та обладнання, мийки сільськогосподарської техніки,  пожежного резервуару та малих очисних споруди.

Із планувальних обмеженнь, що розповсюджуються на земельні ділянки - санітарно-захисні зони від об’єктів, які є джерелами виділення шкідливих речовин, запахів, підвищених рівнів шуму, вібрації, ультразвукових і електронних полів, іонізуючих випромінювань, зони санітарної охорони від підземних та відкритих джерел водопостачання, водозабірних та водоочисних споруд, водоводів, об’єктів оздоровчого призначення та інші, зони охорони пам’яток культурної спадщини, археологічних територій, історичного ареалу населеного пункту, прибережні захисні смуги,водоохоронні зони, інші охоронні зони (навколо особливо цінних природних об’єктів, гідрометеорологічних станцій, уздовж ліній зв’язку, електропередачі, об’єктів транспорту тощо), зони особливого режиму використання земель навколо військових об’єктів Збройних Сил України та інших військових формувань, в прикордонній смузі присутні такі:

- встановлюється охоронна зона водопроводу в розмірі 5 м. від стінки труби

- встановлюється охоронна зона каналізації в розмірі 3 м. від стінки труби

Будівництво двоповерхової адміністративної будівлі з кімнатами відпочинку та підвалом, складу готової продукції, холодильника, гаража-навіса, прохідної з вагами, двох цехів по переробці та зберіганню сільськогосподарської продукції, цеху по переробці та зберіганню сировини, складу запчастин та обладнання, мийки сільськогосподарської техніки,  пожежного резервуару та малих очисних споруди передбачається за межами санітарно-охоронних та захисних зон.

2. Архітектурно-планувальна організація території

2.1 Загальні умови територіального розвитку.

Проектована територія для розміщення будівель сільськогосподарського призначення знаходиться в межах с. Лінці.

Загальна територія ділянки							 – 2,00 га;

2.2 Архітектурно-планувальне рішення

Для покращення санітарно-гігієнічних умов сільськогосподарської діяльності на даній території проектом передбачено чітке функціональне зонування, упорядкування і благоустрій проїздів, зовнішній благоустрій та озеленення території.

При вирішенні архітектурно-планувальної композиції були враховані природні умови, рельєф території, та навколишнє середовище. Територія проектованої ділянки має ухил в межах допустимого і сприяє будівництву на ній двоповерхової адміністративної будівлі з кімнатами відпочинку та підвалом, складу готової продукції, холодильника, гаража-навіса, прохідної з вагами, цехів по переробці та зберіганню сільськогосподарської продукції, цеху по переробці та зберіганню сировини, складу запчастин та обладнання, мийки сільськогосподарської техніки,  пожежного резервуару та малих очисних споруди. На ділянці передбачено влаштувати комунально-складську зону, площадку на контейнери для компостування, площадку на контейнери для сміття.

Основною під’їзною дорогою до території детального планування є дорога з асфальтним покриттям що прямує до центру с. Лінці.

2.3 Функціональне зонування території.

Детальним планом території виділені такі функціональні зони:

- зона забудови;

- зона проїздів та мощення;

- зона зелених насаджень.

а) Зона забудови

Композиційне рішення зони забудови вирішується за розробленими індивідуальними проектами для будівництва  обєктів. Даним проектом пропонується будівництво двоповерхової адміністративної будівлі з кімнатами відпочинку та підвалом, складу готової продукції, холодильника, гаража-навіса, прохідної з вагами, двох цехів по переробці та зберіганню сільськогосподарської продукції, цеху по переробці та зберіганню сировини, складу запчастин та обладнання, мийки сільськогосподарської техніки,  пожежного резервуару та малих очисних споруд. На ділянці передбачено влаштувати  комунально-складську зону, площадку на контейнери для компостування, площадку на контейнери для сміття.

Будівлі та споруди  розміщуются з врахуванням санітарних і протипожежних норм.

Благоустрій ділянки виконується індивідуально, та забезпечується інженерним обладнанням.

Орієнтовна площа забудови ділянки становить  -  3 292,00 м2.

б) Зона проїздів та мощення

Проектом детального планування території передбачено організувати під’їзди з існуючих грунтових доріг.

Основною транспортною дорогою на даний час є дорога, що прямує до центру с. Лінці: ширина в червоних лініях – 12 метрів, проїзної частини –5,5 метрів. Тип покриття – асфальт.

До ділянки передбачається влаштування підїзди з існуючої дороги.

Запроектовано влаштування комунально-складської зони, площадки на  контейнери для компостування, площадки на контейнери для сміття.

Орієнтовна площа мощення – 4 892,00 м2.

в) Зелені насадження і благоустрій

Існуючі зелені насадження представлені трав'яними покривами та деревами на ділянці.

Передбачено посадка сільскогосподарських культур на даній території.

Загальна площа зелених насаджень складе близько – 11 816,00 м2.

3. Охорона навколишнього середовища

3.1 Загальні положення

В даному розділі проаналізовані фактори, що впливають на основні компоненти навколишнього середовища: повітряний і водний басейни, грунти, рослинність.

На основі цього визначені заходи, направлені на охорону компонентів навколишнього середовища від забруднення.

При розробленні детального плану прийняті архітектурно-планувальні рішення, що забезпечують ефективний захист навколишнього середовища:

- запроектовано мережу дощової та господарської каналізації;

- передбачається розвиток системи зелених насаджень і насаджень санітарно-захисних зон.

3.2 Повітряний басейн

В даний час територія охоплена детальним планом вільна від забруднюючих факторів. Тому в разі реалізації проекту передбачається не допускати спалення сміття та інших побутових та природніх відходів в межах і за межами ділянки.

При реалізації детального плану пропонується вивозити  відходи на місцеве сміттєзвалище.

3.3 Водний басейн

Забруднення водного басейну на території відсутнє. А в перспективі за рахунок влаштування мережі дощової та господарської каналізації негативного впливу від діяльності людини не передбачається.

3.4 Грунти

Основним джерелом забруднення грунтів є господарсько-побутові відходи.

З метою попередження і ліквідації негативного впливу на грунти проектом передбачено наступні заходи:

- влаштування організованої системи дощової каналізації;

- передбачається місце для контейнерів для сміття для з подальшою утилізацією відходів на полігоні

- передбачається місце для контейнерів для компостування з подальшим вивозом на сільгоспугіддя в якості добрив.

4. Інженерне обладнання території

Забезпечення проектованої для розміщення будівель сільськогосподарського призначення інженерними комунікаціями передбачається згідно технічних умов відповідних служб.

Водопостачання передбачити від власної свердловини;

Каналізацію – малі очисні споруди;

Теплопостачання – пічне та від електроприладів.

6. Техніко-економічні показники

| № п/п | Найменування | Одиниці виміру |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Площа ділянки | м2 | 20 000,00 |
| 2 | Площа забудови (орієнтовна) | м2 | 3 292,00 |
| 3 | Площа проїздів і площадок (орієнтовна) | м2 | 4 892,00 |
| 4 | Площа озеленення (орієнтовна) | м2 | 11 816,00 |

ДОДАТКИ

ГРАФІЧНІ МАТЕРІАЛИ